FastNets

Calle Amego Segarro 2 
08001 Barcelona (Barcelona)
(34) 625 48 21 12

fastnetstelecom@gmail.com

# Disseny tècnic A308

30 de octubre del 2025

# DESCRIPCIÓ

Aquest projecte té com a objectiu el disseny i la instal·lació d’un sistema complet de telecomunicacions per a una aula taller destinada a la formació pràctica dels alumnes del cicle de Telecomunicacions del centre Salesians Sarrià.

La instal·lació inclou el cablejat estructurat, la xarxa de dades, la telefonia, el sistema de alarma d’incendis, a distribució de senyal audiovisual, ordinadors etc. Amb la finalitat de dotar l’aula de les infraestructures necessàries per realitzar pràctiques reals i simulacions d’entorns professionals.

El projecte s’ha desenvolupat seguint la normativa vigent i les recomanacions tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les normatives específiques de telecomunicacions per els espais de pública concurrencia.

# OBJECTIUS

- Dissenyar i executar una instal·lació de telecomunicacions completa, funcional i segura.

- Proporcionar als alumnes un entorn real d’aprenentatge tècnic i professional.

- Implementar una xarxa estructurada que permeti la connexió d’equips informàtics, punts d’accés WiFi i sistemes de control.

- Garantir la flexibilitat i escalabilitat de la instal·lació per a futures ampliacions o actualitzacions tecnològiques.

# Instal·lacions

## ORDINADORS

Hardware:

20 Ordinadors → Ryzen 5 5600G/16GB/1TB SSD

- 20 Teclats Simples

- 20 Ratolins Simples

- 20 Monitors Simples

- Cablejat IEC (per alimentació dels equips)

- VGA/HDMI (per les pantalles)

- Servidor per gestionar el sistema

S’ha escollit aquesta configuració per possar 4 ordinadors extres per l’alumnat i el professorat tinguin major versatilitat i pugin realitzar tasques distintes amb més o menys espai depenent la taula

Software:

- Llicencia de Windows 11 Professional/Educacion

- Administració d’usuaris

- Simuladors de electrònica (CadESimu, Multisim…)

- Software de Schenider, ABB etc…

- Software de Autodesk (Autocad etc.)

- Virtualitzador (VMWare i VirtualBox)

Software escollit per les necessitats que tindran els alumnes a les seves pràctiques

## TELEVISIÓ

- 20 Presa final TV (1 per taula)

- 1 Bobina Cable Coxial 150m

- 1 Antena AM/FM/TV (DVB)

- 1 Amplificador

- 10 Derivador

- 10 Distribuidor

- Carrega final 75ohm

Escollim afegir 4 presses més de les taules que hi han per distribuir-les a la paret lateral i permet realitzar diverses pràctiques més.

## INTERNET

- 40 Pressa Ethernet RJ45 (2 per taula)

- Cables de Ethernet Cat6

- Punt Accés Ubiquiti UniFi

- Switch

Hem decidit afegir 2 presses de RJ45 per taula per poder tenir mes versatilitat i possibilitats ja que amb una amb tots els sistemes per IP que tenim actualment pensem que quedarà curt.

El punt d’acces pensem que es l’ideal per donar connexió als portatils o dispositius amb necessitat WiFi

## TELEFONÍA

- Centraleta telefónica

- Cablejat telefonic 2 parells

- 20 Presses de telefonia RJ11

Hem seleccionat una centraleta telefònica perquè és el nucli indispensable per gestionar de manera professional les comunicacions de veu. Permet administrar extensions internes, línies externes, transferències de trucades i bústies de veu, centralitzant tota la telefonia de l'espai. El cablejat de 2 parells s'ha escollit per previsió i fiabilitat; tot i que una línia només en necessita un, el segon parell ofereix redundància en cas d'avaria o permet una futura ampliació per a una segona línia al mateix lloc sense necessitat de tornar a cablejar. Les 20 preses RJ11 garanteixen un punt de connexió telefònica dedicat a cada lloc de treball previst.

## SEGURIDAD

- Detector de fum.

- Sirena.

- Llum de emergència strobo.

Aquests tres components formen un sistema d'alerta d'incendis bàsic i eficaç. El detector de fum és l'element clau per a la detecció primerenca de qualsevol conat d'incendi, activant l'alarma de forma automàtica. La sirena proporciona un avís acústic potent i clar, essencial per alertar a tot el personal de manera immediata. Finalment, la llum d'emergència estroboscòpica complementa l'avís amb un senyal visual intermitent, crucial per a entorns sorollosos o per garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitat auditiva.

MEGAFONÍA/AUDIOVISUAL

- 2 Altaveus

- 1 Amplificador

- Cable d’audio vermell negre

- 5 m Cables RCA per sortida

- Projector

Hem dissenyat un sistema per cobrir tant les necessitats de so ambiental o anuncis com les de presentacions. L'amplificador és l'element central que rep el senyal d'àudio de baix nivell i l'amplifica amb prou potència per alimentar els altaveus. Els dos altaveus s'han previst per oferir una distribució de so estèreo o una millor cobertura acústica de la sala. El cablejat (tant el de tipus vermell/negre per als altaveus com els cables RCA per a les fonts d'àudio) és l'estàndard necessari per interconnectar tots els dispositius de forma fiable. El projector és l'element indispensable