# MANUAL DE USUARIO

## Sistema de Proyección – Bar Musical

# 1. Descripción General del Sistema

El sistema de proyección del bar permite enviar imagen desde varios ordenadores hacia un único proyector instalado en sala.

### El sistema está compuesto por:

- 3 Ordenadores (fuentes de vídeo)

- Salidas DVI y VGA

- Adaptador DVI a VGA

- Distribuidor / Conversor VGA

- Cableado VGA

- Proyector

- Alimentación eléctrica independiente

El objetivo del sistema es permitir que cualquiera de los ordenadores pueda enviar señal de vídeo al proyector según necesidad (eventos, visuales DJ, deportes, promociones, etc.).

# 2. Esquema de Funcionamiento

### Flujo de señal:

- Uno de los ordenadores genera la señal de vídeo.

- Si el PC tiene salida DVI, se usa adaptador DVI → VGA.

- La señal VGA entra al distribuidor / conversor.

- Desde el distribuidor sale un cable VGA hacia el proyector.

- El proyector muestra la imagen en pantalla.

- El proyector está conectado directamente a corriente eléctrica.

# 3. Funcionamiento Paso a Paso

## 3.1 Encendido Correcto del Sistema

Orden recomendado:

- Encender el ordenador que se va a utilizar.

- Verificar que el cable VGA o adaptador DVI está conectado correctamente.

- Encender el proyector.

- Esperar 30–60 segundos hasta que aparezca imagen.

⚠ No encender el proyector antes de que haya señal activa si es posible.

## 3.2 Selección del Ordenador Activo

El sistema funciona enviando señal desde el ordenador que esté conectado físicamente al distribuidor.

### Para cambiar de ordenador:

- Apagar o minimizar señal del PC anterior.

- Conectar el cable VGA del nuevo PC.

- Verificar que el proyector detecta señal automáticamente.

Si no detecta señal:

- Pulsar botón "Source" en el proyector.

- Seleccionar entrada VGA.

# 4. Configuración de Imagen en el Ordenador

En el PC:

- Pulsar botón derecho en escritorio.

- Ir a Configuración de Pantalla.

- Seleccionar “Duplicar pantalla” o “Extender pantalla”.

- Resolución recomendada: 1920x1080 (si el proyector es Full HD).

- Frecuencia recomendada: 60 Hz.

⚠ Si la imagen no ocupa toda la pantalla, revisar resolución.

# 5. Uso en Bar Musical

## 5.1 Visuales para DJ

- Conectar PC principal de cabina.

- Usar modo pantalla extendida.

- Ajustar brillo según iluminación ambiente.

- Evitar imágenes estáticas prolongadas.

## 5.2 Retransmisiones deportivas

- Usar ordenador conectado a streaming o TV.

- Verificar que la resolución coincide con el proyector.

- Ajustar relación de aspecto si fuera necesario.

## 5.3 Promociones o vídeos corporativos

- Usar archivos en formato MP4.

- Resolución 1080p recomendada.

- Mantener reproducción en bucle.

# 6. Apagado Correcto

Procedimiento obligatorio:

- Cerrar vídeo o aplicación.

- Apagar el proyector desde botón POWER.

- Esperar a que el ventilador termine (1–2 minutos).

- No cortar corriente hasta que se apague completamente.

⚠ Nunca desconectar directamente de la pared mientras esté funcionando.

# 7. Problemas Frecuentes y Soluciones

| Problema | Causa posible | Solución |
| --- | --- | --- |
| No hay imagen | Cable suelto | Revisar conexiones |
| Imagen azul o sin señal | PC apagado | Encender PC |
| Imagen borrosa | Resolución incorrecta | Ajustar a 1920x1080 |
| Parpadeo | Cable VGA defectuoso | Revisar cable |
| Proyector no enciende | Sin corriente | Revisar enchufe |

# 8. Normas Importantes

- No forzar conectores VGA.

- No mover el proyector.

- No manipular el distribuidor.

- No cortar corriente bruscamente.

- No enrollar cables con tensión.

# 9. Recomendaciones Técnicas

Debido a que el sistema trabaja en VGA (señal analógica):

- Evitar cables excesivamente largos.

- Mantener cables alejados de cables eléctricos.

- No usar adaptadores de baja calidad.

- Revisar conexiones periódicamente.

Si en el futuro se desea mejorar calidad de imagen, se recomienda migrar a HDMI digital.

# 10. Seguridad

- El proyector genera calor.

- Mantener ventilación libre.

- No cubrir rejillas.

- No manipular soporte de techo.

# 11. Contacto Técnico

Ante incidencias persistentes:

- Responsable técnico del local

- Empresa instaladora

# Conclusión

El sistema está diseñado para permitir múltiples fuentes de vídeo hacia un único proyector en entorno de bar musical.

El correcto orden de encendido y apagado garantiza:

- Mayor vida útil del proyector

- Mejor calidad de imagen

- Menor riesgo de averías