# DOCUMENT DE REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Projecte: Auditori

Client: Ajuntament Vilaneta del Riu

Ubicació: Vilaneta del riu

Data: 17 d’abril del 2026

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE	3

2. INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA I XARXA DE DADES	3

3. SISTEMA DE SONORITZACIÓ	3

4. SISTEMA INFORMÀTIC	4

5. SISTEMA DE RETRANSMISSIÓ (BROADCASTING I TDT)	5

6. SISTEMA DE PROJECCIÓ	6

7. SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ	6

#### INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte és la finalització, adequació i posada en marxa de les instal·lacions tecnològiques de l'Auditori Municipal, obra iniciada prèviament per una altra empresa. El recinte compta amb unes dimensions de 10 metres d'amplada per 15 metres de llargada, més una cabina de control independent. El projecte preveu la integració de sistemes de sonorització, projecció, informàtica, emissió en directe (broadcasting) i control d'il·luminació

#### INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA I XARXA DE DADES

S'ha de realitzar una revisió general de la instal·lació elèctrica i ampliar la xarxa de dades per garantir la connectivitat de tots els equips.

- Electricitat: S'ha de revisar i validar el quadre elèctric actual, que compta amb un magnetotèrmic dedicat per a la cabina de control i un altre per als endolls de la tarima i el truss.

- Xarxa: S'aprofitarà el switch existent. Caldrà instal·lar i cablejar noves preses de xarxa per assegurar que totes les ubicacions on hi hagi un ordinador disposin de connexió per cable.

#### SISTEMA DE SONORITZACIÓ

El sistema d'àudio ha de garantir una cobertura total de la sala amb la capacitat d'assolir 85dB SPL en qualsevol punt del recinte quan sigui necessari.

- Altaveus Principals: 2 unitats ancorades a l'estructura del truss.

- Microfonia: 2 micròfons dedicats per a conferències. S'inclou una ampliació opcional per a 1 micròfon sense fil de solapa (petaca) i 1 micròfon sense fil de mà.

- Fonts d'Àudio: L'àudio provindrà dels dos ordinadors principals, d'un reproductor de DVD i d'una connexió auxiliar lliure preparada per connectar un portàtil extern.

- Processament i Mescla (Rack de Control):

  - Mesclador: Taula de mescles d'un mínim de 7 canals (amb capacitat mínima per a 4 micròfons i entrades de línia addicionals).

  - Equalitzador: 1 unitat estèreo (L+R) instal·lada al rack.

  - Compresor/Limitador: 1 unitat dedicada a homogeneïtzar els nivells de veu i evitar variacions de volum causades per la distància dels ponents al micròfon.

  - Reproductor de DVD: Instal·lat al rack i connectat directament a l'àudio general.

#### SISTEMA INFORMÀTIC

El sistema requereix dos ordinadors completament idèntics quant a maquinari i programari, destinats tant a la projecció audiovisual com a l'emissió de so.

- Ubicació dels Equips:

  - 1 Ordinador a la cabina de control.

  - 1 Ordinador a la sala (zona de ponents).

- Requeriments de Maquinari i Particions:

  - Unitat C:/ Sistema operatiu i programari.

  - Unitat D:/ Emmagatzematge de vídeos, àudios i presentacions (aquesta unitat ha d'estar configurada com a carpeta compartida en xarxa entre ambdós equips).

  - Unitat E:/ Partició oculta dedicada a la còpia de seguretat de la màquina (Còpia de la unitat C:/ per a restauracions d'emergència del sistema).

Configuració de Programari:

- Antivirus instal·lat i actualitzat.

- 3 Navegadors web: 1 basat en Chromium, 1 no basat en Chromium i Microsoft Edge.

- Ofimàtica i Lectura: LibreOffice i Adobe Acrobat Reader.

- Reproducció Multimèdia: VLC Media Player (o similar amb capacitat universal per a àudio i vídeo).

- Opcional: S'admet la instal·lació de programari addicional per a gestió de notes o guions.

Restriccions del Sistema Operatiu (Crític):

- Desactivació total de qualsevol so del sistema operatiu Windows (connexió i desconnexió de dispositius, notificacions, errors, etc.) per evitar que surtin pels altaveus del recinte.

- Desactivació de les opcions d'hibernació i suspensió (configuració "Always On").

#### SISTEMA DE RETRANSMISSIÓ (BROADCASTING I TDT)

L'auditori ha d'estar preparat per a la retransmissió en directe (streaming) i l'emissió per televisió local.

- Equipament de Gestió: 1 Ordinador extra dedicat exclusivament a la gestió de l'emissió.

- Captura d'Imatge: 1 Càmera PTZ per al seguiment de la conferència.

- Captura de Vídeo: 1 Capturadora de vídeo per poder integrar a l'emissió el senyal de qualsevol de les 3 sortides informàtiques de vídeo (Ordinador Control, Ordinador Sala i HDMI auxiliar). S'exclou el DVD d'aquesta captura.

- Enllaç d'Emissió: Instal·lació d'un radioenllaç per enviar el senyal a una antena externa. Aquest senyal arribarà a un transmodulador que, finalment, emetrà mitjançant una antena transmissora de TDT.

#### SISTEMA DE PROJECCIÓ

S'integrarà el projector existent amb un sistema de gestió de senyals de vídeo unificat.

- Fonts de Vídeo (4 en total): Ordinador de control, Ordinador de sala, Reproductor de DVD del rack i 1 sortida HDMI auxiliar a la sala (al costat de la connexió d'àudio lliure).

- Distribució del Senyal: El senyal de vídeo des de la sortida de control fins al projector s'ha de convertir i transportar mitjançant cablejat de xarxa, i posteriorment convertir-se a VGA per evitar qualsevol atenuació del senyal a llargues distàncies.

#### SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ

Ampliació i Control: Realització de la tirada de cablejat necessari i instal·lació d'una taula de control d'il·luminació bàsica per permetre l'encesa i apagada manual dels focus de l'auditori des de la cabina.