# Pestaña 1

FastNets

Calle Amego Segarro 2 
08001 Barcelona (Barcelona)
(+34) 625 48 21 12we

fastnetstelecom@gmail.com

# DOCUMENT DE REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Projecte: Bar JB

Client: Sr. Pep Vela

Ubicació: -

Data: 16 de gener de 2026

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE	3

2. INFRAESTRUCTURA I RACK DE CONTROL	3

3. SISTEMA DE SONORITZACIÓ	3

4. CABINA DE CONTROL I PROGRAMARI	4

Equipament Hardware de Control:	4

Configuració de Programari:	4

5. SISTEMA D’ILUMINACIÓ	5

Equipament:	5

Modes de Control:	5

6. PROJECCIÓ I KARAOKE	6

7. RADIOFREQÜENCIA	6

#### INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte és la reforma integral de les instal·lacions tecnològiques del local “Bar JB” per a la seva conversió en un Bar Musical. El disseny contempla un sistema de so d'alt rendiment, il·luminació automatitzada i manual, sistemes de projecció per a Karaoke i la instal·lació d'una emissora de ràdio pròpia.

#### INFRAESTRUCTURA I RACK DE CONTROL

El nucli tècnic del sistema s'allotjarà a la zona de control, on convergirà tot el cablejat d'audio i il·luminació.

- Rack Encastat: S'instal·larà un armari Rack encastat (empotrat) a la paret per maximitzar l'espai i millorar l'estètica.

- Gestió de Cablejat (Patch Panels): Es fabricaran i instal·laran Patch Panels a mida dins del rack per a l'organització de les connexions d'entrada i sortida. (Panells frontals per facil accessibilitat)

- Interconnexió: S'utilitzaran latiguillos comercials estàndard per a les connexions internes del rack.

#### SISTEMA DE SONORITZACIÓ

S'ha definit un sistema de so capaç de garantir una pressió sonora de al menys 90dB SPL en un cas concret a la zona de públic, controlat desde la zona de control..

- Altaveus Principals: 2 unitats enfocades directament a la zona de persones (pista de ball) .

- Reforç de Greus (Subwoofer): 1 unitat de Subwoofer (SW) col·locada a terra, enfocada a les taules.

- Processament al Rack:

  - Sistema d'amplificació de potència dimensionat per als altaveus.

  - Equalitzador per a l'ajust de la sala (evitar acoplament micros).

  - Filtre actiu (crossover i limitador)

#### CABINA DE CONTROL I PROGRAMARI

La zona de control estarà equipada per gestionar dos modes de funcionament (Diürn i Nocturn).

##### Equipament Hardware de Control:

- Mesclador de So: Petita taula de mescles (DJ) amb capacitat per connectar fonts d'audio externes.

- Microfonia: Connexió per a 2 micròfons per a ús de DJ o Karaoke.

- Processament de Veu: Mòdul d'efectes extern (Reverb) instal·lat a control per a les veus.

- Ordinador Principal (Audio): Equip dedicat a la reproducció musical i gestió de pistes.

- Ordinador Secundari (Llums): Equip dedicat al control del lums

- Sistema de xarxa sencilla (opcional)

- Control de dB (opcional)

##### Configuració de Programari:

- Mode Matí (Automatitzat): Sistema de llistes de reproducció automàtiques mitjançant VLC o similar per a música ambient sense intervenció.

- Mode Nit (DJ i Karaoke):

  - Programari de mescla professional (VirtualDJ / Serato)

  - Programari específic per a la gestió de Karaoke.

- Control Remot (Opcional): Configuració per permetre el canvi de música de la llista de reproducció o escenes  de llum amb un dispositiu mòbil.

- VLC App propia

- App per llums

#### SISTEMA D’ILUMINACIÓ

S'aprofitarà l'estructura existent per a la instal·lació de focus. El control es realitzarà des d'un segon ordinador exclusiu per a il·luminació. La part de connexió eléctrica i cablejat DMX fins a control ja està realitzada a el propi bar amb una roseta que permet obtenir DMX.

##### Equipament:

- 4x Focus Par64.

- 2x Scanners.

- 2x Caps Móbils.

##### Modes de Control:

- Matí: Funcionament automàtic reaccionant al ritme de la música.

- Nit: Control manual mitjançant presets i operació tècnica en temps real.

#### PROJECCIÓ I KARAOKE

Per la part visual i per a l'entreteniment i visualització de continguts instal·larem dos sistemes.

- Projecció Principal: Projector i pantalla gran per a visuals i lletres de Karaoke.

- Sistema de "Prompter": Instal·lació d'una petita pantalla addicional encarada al cantant (prompter) sincronitzada amb la pantalla principal, per facilitar la lectura de la lletra sense donar l'esquena al públic.

#### RADIOFREQÜENCIA

Implementació d'una estació de ràdio pròpia al local.

Emissora: Muntatge d'una emissora de ràdio FM de baixa potència al rack

Antena: Instal·lació i cablejat d'una antena d'emissió ubicada a la teulada de l'edifici.