# Pestaña 1

FastNets

Calle Amego Segarro 2 
08001 Barcelona (Barcelona)
(+34) 625 48 21 12we

fastnetstelecom@gmail.com

# DOCUMENT DE REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Projecte: Hotel Pilson

Client: Sr. Pep Vela

Ubicació: -

Data: 5 de març de 2026

## Index

- 1. Instalació de TV

- 2. Telefonía IP

- 3. Xarxes e Internet (Wi-Fi)

- 4. Sistema de Alarma Contra Incendis

- 5. Sistema de Fil Musical (Audio)

- 6. Instalació Electrica

- 7. Ampliacions Futures

### Descripció del Projecte

El present projecte té com a objectiu principal el disseny, configuració i posada en marxa de la infraestructura integral de telecomunicacions i electricitat per a un nou establiment de la cadena hotelera Hotels Pilson.

L'actuació es durà a terme en un espai delimitat que comprèn 6 habitacions, una zona de recepció i una sala d'equips o magatzem principal. L'abast dels treballs inclou el desplegament complet de múltiples serveis tecnològics essencials per a l'operativa moderna de l'hotel, incloent-hi: distribució de televisió (TDT, satèl·lit i canal corporatiu), xarxa unificada de telefonia IP, accés a internet Wi-Fi segmentat per a clients i treballadors, un sistema localitzat d'alarma contra incendis, fil musical amb megafonia integrada, i l'adequació de la instal·lació elèctrica i les seves proteccions. La finalitat última és dotar l'hotel d'un entorn segur, eficient i escalable que garanteixi el màxim confort per als hostes i faciliti la tasca del personal de l'hotel.

### 1. Instal·lació de TV

El sistema de televisió ha de donar cobertura a totes les habitacions i a la recepció, complint amb la normativa vigent quant a potència i qualitat del senyal.

- Antenes (Teulada): Instal·lació d'antenes per captar senyals de TDT, FM, DAB i Satèl·lit.

- Cablejat: Aprofitar els 4 cables de baixada ja preinstal·lats que connectaran les antenes amb els equips.

- Distribució: Instal·lació d'una presa de televisió a cadascuna de les 6 habitacions i 1 presa a recepció.

- Canals per Satèl·lit: Sintonització d'almenys un canal internacional de notícies i un canal internacional d'esports (l'idioma és indiferent).

- Canal Intern de l'Hotel: * Instal·lació d'un reproductor multimèdia a recepció.

  - Ha d'emetre contingut propi (pel·lícules, documentals, anuncis de l'hotel).

  - El senyal d'aquest reproductor s'ha d'injectar a la xarxa perquè es visualitzi als televisors de les habitacions com un canal de TDT convencional.

### 2. Telefonia IP

L'hotel comptarà amb un sistema de centraleta IP unificada.

- Habitacions: 1 telèfon IP de model senzill per habitació (ubicat a la tauleta de nit). Total: 6 unitats.

- Recepció: 2 telèfons IP de gamma alta (avançats), equipats amb botonera per a marcació ràpida i gestió de trucades a les habitacions. Total: 2 unitats.

- Manteniment i Neteja: 2 telèfons IP inalàmbrics (tipus DECT o Wi-Fi) per al personal, garantint cobertura a tot el recinte. Total: 2 unitats.

### 3. Xarxes i Internet (Wi-Fi)

Es requereix proveir accés a internet diferenciat per perfils d'usuari, garantint la seguretat dels equips de l'hotel.

- Xarxa de Clients: Punt d'accés (AP) ubicat a la zona central del passadís de les habitacions (instal·lació en alçada/sostre).

- Xarxa de Treballadors: Punt d'accés (AP) ubicat a la zona de recepció.

- Seguretat i Aïllament: * Ambdues xarxes han de tenir contrasenyes diferents.

  - Aïllament de xarxa: Separació de xarxes (mitjançant VLANs o rangs d'IP diferents). Els clients connectats al Wi-Fi no han de tenir visibilitat ni accés a la xarxa dels treballadors ni als equips de telefonia IP per evitar desconfiguracions.

### 4. Sistema d'Alarma Contra Incendis

El sistema es basarà en una centraleta principal (ja muntada) i actuarà de manera localitzada.

- Detecció: Instal·lació d'1 detector de fum a cada habitació.

- Avisos i Control (Passadís): Instal·lació d'1 sirena i 1 polsador manual d'emergència al passadís.

- Monitorització: La centraleta (ubicada a recepció o sala d'equips) ha de mostrar en pantalla exactament el número de l'habitació on s'ha detectat el foc en cas de salt d'alarma.

### 5. Sistema de Fil Musical (Àudio)

Instal·lació cablejada per proveir ambient musical i sistema d'avisos a les habitacions.

- Fonts d'Àudio: 4 canals de música diferents (ex. clàssica, notícies, jazz, etc.) emesos des de recepció.

- Habitacions (Tauleta de nit): * 1 comandament de control per seleccionar el canal desitjat i ajustar el volum.

  - 1 altaveu encastat de format petit.

- Sistema d'Avisos (Megafonia interna): * Micròfon instal·lat a recepció.

  - En prémer el botó d'avís, el sistema ha d'emetre un to d'avís ("Ding Dong"), silenciar automàticament la música de les habitacions, permetre transmetre el missatge de veu i, en finalitzar, reprendre la música.

### 6. Instal·lació Elèctrica

Implementació del cablejat i proteccions elèctriques a cada zona.

- Preses de Corrent (Habitacions): 3 endolls per habitació.

  - 2 endolls per als clients (un a cada costat del llit per a la càrrega de mòbils).

  - 1 endoll per alimentar el televisor.

- Quadre Elèctric i Proteccions: * El cablejat principal (línia general) ja recorre les habitacions.

  - S'ha d'instal·lar un interruptor magnetotèrmic i un diferencial independents com a protecció per a cada habitació.

### 7. Ampliacions Futures (Requisit Addicional)

- Altaveu IP al Passadís: Instal·lació d'un altaveu IP al sostre del passadís de les habitacions.

- Funcionalitat: Ha de permetre que el personal marqui una extensió específica des dels telèfons IP (ex. els de recepció) i pugui emetre un missatge de veu que soni únicament per aquest altaveu del passadís.